clip-on-CTB/1500 LED 4500 840 DALI wa 7743446606

Anbauleuchte; Gehäuse aus Stahlblech lackiert. Durch die abnehmbaren Stirnseiten ist es möglich, ein optisch durchlaufendes Lichtband zu erstellen. Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006; Direkt tief-breitstrahlend. Transluzente Zentral-Primäroptik aus Acryl mit seitlicher Abstrahlung. UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1527 x 55 x 43

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 0

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 4500

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 191

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung (W): 23

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 20, CE, F, Schutzklasse I, Indoor

lichtwerk GmbH

Typ: clip-on-CTB/1500 LED 4500 840 DALI wa

Artikelnummer: 7743446606