clip-it-OG/1500 LED 5200 840 DALI vw 7697546600

Anbauleuchte; Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet. Die Befestigung erfolgt ausschließlich über die im Lieferumfang enthaltene Clips für 24 mm T-Schienen. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt diffus-strahlend. Geeiste Einzellinsenoptik aus Acryl mit seitlicher Abstrahlung. Elektrischer Anschluss über vormontierte fünfpolige Anschlussleitung, 2m.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1525 x 55 x 30

Deckensystem: Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS]

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 20

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 5200

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 154

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung (W): 33

Energieeffizienzklasse: E

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: clip-it-OG/1500 LED 5200 840 DALI vw

Artikelnummer: 7697546600