lopia Q330-EG LED 2400 840 DALI vw 3680146680

Einbauleuchte; Stahlblechgehäuse mit minimalisiertem Randaufbau, für ausgeschnittene Decken. Einfache, werkzeuglose Montage durch vormontierten Federmechanismus. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt strahlend. Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstasten, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 330 x 330 x 102

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe (mm): 120(AD)

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 2400

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 107

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung (W): 23

Prüfzeichen: IP 20, F, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: lopia Q330-EG LED 2400 840 DALI vw

Artikelnummer: 3680146680