serio-HIMP/1100 LED 3400 840 ET vw 5434144151

Pendelleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert. Stirnseiten Stahlblech. Feinstrukturlack verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016). Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt/indirekt strahlend. Direktanteil über Microprismenscheibe mit Kegelentblendung. Indirektanteil über weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65° < 3000cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1. Anschlussleitung, transluzent, vormontiert. Einzelseilabhängung mit Schnellstellkupplung, frei höhenverstellbar von 150 bis 2000 mm.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1127 x 61 x 106

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 3400

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 116

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (2 Stück)

Systemleistung (W): 29

Prüfzeichen: IP 20, CE, BAP 65°<3000, F, Indoor, Schutzklasse I

lichtwerk GmbH

Typ: serio-HIMP/1100 LED 3400 840 ET vw

Artikelnummer: 5434144151