fino-ET+KR/L0600 LED 2600 840 DALI aen 1354146625+1350600182

Einbau- Systemleuchte; Aluminiumprofil ausgebildet als 90°-Winkel, natur eloxiert mit weißem Reflektor, für ausgeschnittene Decken. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Umlaufende Deckenaufhellung durch weiß-opal satiniertes, erhabenes Polycarbonatstrangpressprofil auf Gehrung geschnitten; selbstrastend. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm². Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A. Befestigung mittels Schwenkbügeln oder Seilabhängung.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 619 x 86 x 96

Einbautiefe (mm): 135(AD)

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: L80/B10 50000

Leuchtenlichtstrom (lm): 2600

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 112

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung (W): 12

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: fino-ET+KR/L0600 LED 2600 840 DALI aen

Artikelnummer: 1354146625+1350600182