spotty-SYTT LED 2700 940 ET sg 3591024135

Strahler; LED Stromschienenstrahler, 350° dreh- und 90° schwenkbar. Erhöhte Farbwiedergabe CRI90. Kompakte Strahler-Einheit aus Aluminium-Druckguss mit thermisch getrenntem Treibergehäuse am Gelenkarm. Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Direkt tiefstrahlend. Lichtverteilung mittels matt segmentiertem Reflektor aus hocheffizienten MIRO-SILVER Aluminium mit einem Reflexionsgrad von 99,8%; Ausstrahlungswinkel 30°; Sicherheitsglasscheibe klar. Elektronischer Treiber integriert; Anschluss über 3-Phasen-Universal Stromschienen Adapter.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 75 x 182

Schwenk-und Drehbereich (x/y/z): + 90° / 0° / 350°

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B50

Leuchtenlichtstrom (lm): 2700

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 112

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 24

Prüfzeichen: IP 20, CE, F, Indoor, Schutzklasse I

lichtwerk GmbH

Typ: spotty-SYTT LED 2700 940 ET sg

Artikelnummer: 3591024135