clip-TT-OB/1200 LED 4400 840 ET wa 7721444106

Stromschienenleuchte; Gehäuse aus Stahlblech lackiert. Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006; Direkt breitstrahlend. Transluzente Einzellinsenoptik aus Acryl mit seitlicher Abstrahlung. Elektrischer Anschluss über 3-Phasen-Stromschiene + Universal Adapter für ET (Schaltbar).

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1220 x 55 x 40

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 4400

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 165

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 27

Energieeffizienzklasse: E

Prüfzeichen: IP 20, CE, F, Schutzklasse I, Indoor

lichtwerk GmbH

Typ: clip-TT-OB/1200 LED 4400 840 ET wa

Artikelnummer: 7721444106