linar image II Q-AG LED 4500 840 ET 5102024185

Anbauleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert. Ecken auf Gehrung gearbeitet. Für Decken und Wandmontage geeignet. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Direkt strahlend. Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm².

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 683 x 683 x 85

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 290

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Leuchtenlichtstrom (lm): 4500

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 114

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (4 Stück)

Systemleistung (W): 40

Energieeffizienzklasse: B

Prüfzeichen: IP 20, CE, F, Indoor, Schutzklasse I

lichtwerk GmbH

Typ: linar image II Q-AG LED 4500 840 ET

Artikelnummer: 5102024185