epic Q1500-88-EF LED 28800 840 DALI 6241506164

Einbauleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert. Umlaufende Schattenfuge zwischen Gehäuse und plan eingesetztem Folienrahmen. Minimalisierter Schmutzeintrag durch Dichtlippe zwischen Rahmen und Gehäuse. Für ausgeschnittene Decken. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Direkt strahlend. Plan eingesetztes Aluminiumprofil mit transluzenter Folie für ein homogenes Erscheinungsbild. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Anschlussleitung bereits vormontiert. Befestigung bauseits oder mit separat zu bestellendem Seil-Befestigungssatz.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1530 x 1530 x 103

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe (mm): 160(AD)

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Leuchtenlichtstrom (lm): 28800

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 98

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (5 Stück)

Systemleistung (W): 292

Energieeffizienzklasse: B

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: epic Q1500-88-EF LED 28800 840 DALI

Artikelnummer: 6241506164