lopia R400-EMP LED 1700 840 ET wa 3664044156

Einbauleuchte; Rundes Stahlblechgehäuse mit minimalisiertem Randaufbau, für ausgeschnittene Decken. Befestigung mittels Befestigungsfedern (inklusive). Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006; Direkt strahlend. Lichtverteilung über Microprismenscheibe mit Kegelentblendung in Multilayer Technik. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65° < 3000 cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1. Separate Treibereinheit, steckbar. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 440 x 107

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe (mm): 108(AD)

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 1700

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 124

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 13

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: lopia R400-EMP LED 1700 840 ET wa

Artikelnummer: 3664044156