boks BOES LED 3100 840 ET vw 5420014180

Einbauleuchte; Gehäuse und Scheibenrahmen aus Stahlblech mit seitlichen Lichtaustrittsöffnungen; für ausgeschnittene Decken oder Decken mit sichtbaren T-Schienen 24mm oder 15mm. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt/indirekt strahlend. Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission mit umlaufender Deckenaufhellung. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN-EN 12464-1, 65°< 3000 cd/m². Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 625 x 625 x 138

Deckensystem: Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (625x625mm), ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe (mm): 120(AD); 120(s-TS)

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Leuchtenlichtstrom (lm): 3100

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 121

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 26

Energieeffizienzklasse: Z

Prüfzeichen: IP 20, F, Indoor, CE, Schutzklasse I

lichtwerk GmbH

Typ: boks BOES LED 3100 840 ET vw

Artikelnummer: 5420014180