serio-WIFA/0800 LED 4700 840 DALI sw 4433146684

Wandleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert. Stirnseiten Stahlblech, Feinstruktur lackiert.

Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Direkt/indirekt strahlend, getrennt dimmbar. Direkt-asymmetrische Lichtverteilung über Fresnel-Linse aus Acryl. Indirektanteil über weiß-opal satiniertes Acrylprofil. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 847 x 61 x 106

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 4700

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 116

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung (W): 40

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 20, CE, F, Indoor, Schutzklasse I

lichtwerk GmbH

Typ: serio-WIFA/0800 LED 4700 840 DALI sw

Artikelnummer: 4433146684