light qube LED 900 840 ET IP65 vz 8440014100

Lichtmöbel; Unterteil mit Klemmmechanismus aus verzinktem Stahl, sowie Montageplatte aus Edelstahl zur Aufnahme der elektrischen Komponenten. Haube Massiv-Acryl mit Kantenverschweißung; weiß mattiert, für den Einsatz im öffentlichen Raum. Gehäusefarbe verzinkt; LED in Modultechnik mit breit strahlender Einzellinsenoptik für ein homogenes Erscheinungsbild. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Innenliegende Anschlussdose aus witterungsbeständigem Kunststoff.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 500 x 250 x 720

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 185 / 0

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Leuchtenlichtstrom (lm): 900

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 52

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber

Systemleistung (W): 18

Energieeffizienzklasse: Z

Prüfzeichen: IP 65, CE, BAP 65°<1000, F, Schutzklasse I

lichtwerk GmbH

Typ: light qube LED 900 840 ET IP65 vz

Artikelnummer: 8440014100