rason-RSAIG/1500 LED 4700 927-965 DALI DT8 4454026915

Anbauleuchte; Besonders flach gestaltetes Leuchtengehäuse, Aluminiumstrangpressprofil natur eloxiert, sichtbare Bauhöhe 30 mm; Stirnseiten und Seitenteile aus natur eloxiertem Aluminium mit durchlaufender Längsnut, zur Leuchtenunterseite hin abgerundet. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Direkt/indirekt strahlend. Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission und seitliche LED-Lichteinkopplung sowie aufliegendem Aluminium-Reflektor in hochreflektierend weißer Beschichtung. Micro-Lochung an der Gehäuseoberseite für eine leichte Deckenaufhellung. Leuchte in tunable white Technik für Human Centric Lighting. Lichtfarben 927/warmweiß (2700K) - 965/tageslichtweiß (6500K) stufenlos regelbar. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Anschlussleitung bereits vormontiert.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1480 x 330 x 42

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 0

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 2700K-6500K stufenlos regelbar

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 4700

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 86

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI device type 8 (2 Stück)

Systemleistung (W): 55

Energieeffizienzklasse: E

Prüfzeichen: IP 20, CE, F, Indoor, Schutzklasse I, HCL

lichtwerk GmbH

Typ: rason-RSAIG/1500 LED 4700 927-965 DALI DT8

Artikelnummer: 4454026915