clip-TTS-OA/1200 LED 4400 840 DALI vw 7735446600

Stromschienenleuchte; Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet. Ideale Ausleuchtung von vertikalen Beleuchtungsflächen dank bis zu 60° schwenkbaren Leuchtenkörper. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt tief-asymmetrisch strahlend. Transluzente Einzellinsenoptik aus Acryl mit seitlicher Abstrahlung. Elektrischer Anschluss über 3-Phasen-Stromschiene + DALI Adapter Typ DPSN (Dimmbar)

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1220 x 55 x 40

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 4400

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 163

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung (W): 27

Energieeffizienzklasse: E

Prüfzeichen: IP 20, CE, F, Schutzklasse I, Indoor

lichtwerk GmbH

Typ: clip-TTS-OA/1200 LED 4400 840 DALI vw

Artikelnummer: 7735446600