clip-on-OB/1200 LED 4400 840 ET vw 7711444100

Anbauleuchte; Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet. Durch die abnehmbaren Stirnseiten ist es möglich, ein optisch durchlaufendes Lichtband zu erstellen. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt breitstrahlend. Transluzente Einzellinsenoptik aus Acryl mit seitlicher Abstrahlung. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1222 x 55 x 44

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 0

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 4400

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 165

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 27

Energieeffizienzklasse: E

Prüfzeichen: IP 20, CE, F, Indoor, Schutzklasse I

lichtwerk GmbH

Typ: clip-on-OB/1200 LED 4400 840 ET vw

Artikelnummer: 7711444100