serio-HITR/135° LED 3200 840 ET LB vw 5464044111

Pendel- Systemleuchte; Aluminiumprofil ausgebildet als 135°-Winkel, natur eloxiert. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt/indirekt strahlend, getrennt dimmbar. Gleichbleibender Indirektanteil über alle Systemkomponenten mittels weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Direktanteil über weiß-opal satinierten Endlosdiffusor serio-G. Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A. Bei Systemleuchte serio-HIT LB ist jeweils eine Abhängung im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 585 x 61 x 106

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 3200

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 123

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 26

Prüfzeichen: IP 20, CE, BAP 65°<1500, F, Indoor, Schutzklasse I

lichtwerk GmbH

Typ: serio-HITR/135° LED 3200 840 ET LB vw

Artikelnummer: 5464044111