ciros R900-AMP LED 8300 940 ET vw 4689074150

Anbauleuchte; Gerundetes Aluminiumprofil, strukturlackiert. Für Deckenmontage geeignet. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt strahlend. Lichtverteilung über Microprismenscheibe mit Kegelentblendung in Multilayer Technik. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65° < 3000 cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Montagefreundlich durch Bajonettverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 880 x 69

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 8300

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 135

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 62

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 20, CE, BAP 65°<3000, Indoor, Schutzklasse I

lichtwerk GmbH

Typ: ciros R900-AMP LED 8300 940 ET vw

Artikelnummer: 4689074150