linar image II Q-AMP LED 2700 840 ET 5101014195

Anbauleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert. Ecken auf Gehrung gearbeitet. Für Decken und Wandmontage geeignet. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Direkt strahlend. Microprismenscheibe mit Kegelentblendung. Elektrischer Anschluss über dreipolige Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm².

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 425 x 425 x 85

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 160

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Leuchtenlichtstrom (lm): 2700

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 128

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (5 Stück)

Systemleistung (W): 21

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 20, CE, F, Indoor, Schutzklasse I

lichtwerk GmbH

Typ: linar image II Q-AMP LED 2700 840 ET

Artikelnummer: 5101014195