bota-BESB 195 LED 1900 840 ET KGM 8790334125

Einbau-Downlight; Gehäuse aus Stahlblech mit Abdeckring aus Aluminium-Druckguss, lackiert. Mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage, geeignet für Deckenstärken von 10mm-25mm. Gehäusefarbe kieselgrau metallic; Direkt breitstrahlend. Lichtverteilung mittels hochglänzendem, stückeloxiertem Reflektor aus Reinstaluminium. Werkzeuglose Reflektormontage mittels Snap-In- Federsystem. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN-EN 12464-1, 65°< 1000 cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1. Externer Treiber mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 246 x 113

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe (mm): 165(AD)

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 1900

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 124

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 16

Energieeffizienzklasse: D

Prüfzeichen: IP 20, CE, BAP 65°<1000, F, Indoor, Schutzklasse II

lichtwerk GmbH

Typ: bota-BESB 195 LED 1900 840 ET KGM

Artikelnummer: 8790334125