taro-EG LED 4500 840 ET IP54 vw 7220014110

Einlegeleuchte; Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen 24mm; Geeignet und zertifiziert nach DIN 10500/Food für den Einsatz in Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Die Schutzart bezieht sich auf die sichtbare Leuchtenfläche. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt strahlend. Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 622 x 622 x 81

Deckensystem: Decken mit sichtbaren T-Schienen/24mm [s-TS] (625x625mm)

Einbautiefe (mm): 180(s-TS)

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L90/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 4500

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 160

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 28

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 54, Schutzklasse I, F, F-Dach, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: taro-EG LED 4500 840 ET IP54 vw

Artikelnummer: 7220014110