linar-HOTBI 1500 LED 8400 840 ET aen 5192034200

Pendelleuchte; Aluminiumprofil im Rechteckdesign mit auf Gehrung eingesetzten Stirnseiten. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Direkt/indirekt strahlend. Direktanteil über LED Linsenoptik, Indirektanteil mit klarer Abdeckscheibe. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65°< 3000 cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1. Deckenbaldachin Aluminiumstrangpressprofil natur eloxiert mit galvanisierten Kunststoffstirnseiten. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Anschlussleitung transluzent, bereits vormontiert. Y-Seilabhängung mit bzw. ohne elektrischen Anschluss, höhenverstellbar 150 - 2000 mm.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1526 x 140 x 63

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Leuchtenlichtstrom (lm): 8400

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 128

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber

Systemleistung (W): 66

Prüfzeichen: IP 20, CE, BAP 65°<3000, F, Indoor, Schutzklasse I

lichtwerk GmbH

Typ: linar-HOTBI 1500 LED 8400 840 ET aen

Artikelnummer: 5192034200