rotara-ROEQT/160 LED 4100 830 DALI vw 3380056630

Einbaustrahler; Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtete quadratische Bauform mit effektiver Passivkühlung. Reflektoreinheit kardanisch gelagert, mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage. Geeignet für Deckenstärken von 10mm-20mm. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt tiefstrahlend. Lichtverteilung mittels hochglänzend facettiertem Reflektor aus hocheffizienten MIRO-SILVER Aluminium mit einem Reflexionsgrad von 99,8%; Ausstrahlungswinkel 30°; Sicherheitsglasscheibe klar. Direkt tiefstrahlend. Lichtverteilung mittels matt segmentiertem Reflektor aus hocheffizienten MIRO-SILVER Aluminium mit einem Reflexionsgrad von 99,8%; Ausstrahlungswinkel 30°; Sicherheitsglasscheibe klar. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65°< 1000 cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1. Externer Treiber mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über 2x0,5mm2 + 2x0,75mm2.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 175 x 175 x 119

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe (mm): 160(AD)

Schwenk-und Drehbereich (x/y/z): ± 30° / 0° / 360°

Ausstrahlungswinkel: 30°

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K

Leuchtenlichtstrom (lm): 4100

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 114

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI

Systemleistung (W): 36

Prüfzeichen: IP 20, CE, BAP 65°<1000, F, Indoor, Schutzklasse II

lichtwerk GmbH

Typ: rotara-ROEQT/160 LED 4100 830 DALI vw

Artikelnummer: 3380056630