light bench LED RGBW DALI IP65 vz 8480026600

Lichtmöbel; Unterteil mit Klemmmechanismus aus verzinktem Stahl, sowie Montageplatte aus Edelstahl zur Aufnahme der elektrischen Komponenten. Haube Massiv-Acryl mit Kantenverschweißung; weiß mattiert, für den Einsatz im öffentlichen Raum. Gehäusefarbe verzinkt; RGBW LED in Modultechnik mit breit strahlender Einzellinsenoptik für ein homogenes Erscheinungsbild. Vorschaltgerät mit 4 separaten DALI Kanälen. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Innenliegende Anschlussdose aus witterungsbeständigem Kunststoff.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1700 x 500 x 500

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 770 / -130

Bestückung: LED

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI

Systemleistung (W): 53

Energieeffizienzklasse: Z

Prüfzeichen: IP 65, CE, F, Schutzklasse I

lichtwerk GmbH

Typ: light bench LED RGBW DALI IP65 vz

Artikelnummer: 8480026600