serio-HITBR/90° LED 1100 840 ET LB sw 5472144114

Pendel- Systemleuchte; Aluminiumprofil ausgebildet als 90°-Winkel, natur eloxiert. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Indirekt strahlend. Gleichbleibender Indirektanteil über alle Systemkomponenten mittels weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A. Bei Systemleuchte serio-HITBR LB ist jeweils eine Abhängung im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 335 x 61 x 106

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 1100

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 126

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 9

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 20, CE, F, Indoor, Schutzklasse I

lichtwerk GmbH

Typ: serio-HITBR/90° LED 1100 840 ET LB sw

Artikelnummer: 5472144114