fino-AMP/1100 LED 2900 840 ET 4354144150

Anbauleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert. Stirnseiten Stahlblech, weißaluminium lackiert. Verdeckte Tragschiene zur Deckenmontage aus Stahlblech, verkehrsweiß, zur werkzeuglosen Befestigung der Leuchte. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Direkt strahlend. Transparentes Polycarbonatstrangpressprofil mit eingeschobener Microprismenscheibe und weißen Reflektoren. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1143 x 72 x 102

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 0

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 2900

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 123

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 24

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: fino-AMP/1100 LED 2900 840 ET

Artikelnummer: 4354144150