ciros R1200-AIMP LED 13900 930 ET wa 4671054156

Anbauleuchte; Gerundetes Aluminiumprofil, strukturlackiert. Für Deckenmontage geeignet. Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006; Direkt/indirekt strahlend. Direktanteil über Microprismenscheibe mit Kegelentblendung in Multilayer Technik. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65° < 3000 cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1, Indirektanteil für eine leichte Deckenaufhellung. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Montagefreundlich durch Bajonettverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1160 x 69

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 3000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 13900

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 130

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (2 Stück)

Systemleistung (W): 107

Energieeffizienzklasse: D

Prüfzeichen: IP 20, CE, BAP 65°<3000, Indoor, Schutzklasse I

lichtwerk GmbH

Typ: ciros R1200-AIMP LED 13900 930 ET wa

Artikelnummer: 4671054156