epic R950-173-HF LED 7800 840 ET 6290954154

Pendelleuchte; Gerundetes Aluminiumprofil, natur eloxiert. Umlaufende Schattenfuge zwischen Gehäuse und plan eingesetztem Folienrahmen. Minimalisierter Schmutzeintrag durch Dichtlippe zwischen Rahmen und Gehäuse. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Direkt strahlend. Plan eingesetztes Aluminiumprofil mit transluzenter Folie für ein homogenes Erscheinungsbild. Anschlussleitung, transluzent, vormontiert. Drei Seilabhängungen mit Schnellstellkupplung, frei höhenverstellbar bis 2000mm.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 954 x 178

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Leuchtenlichtstrom (lm): 7800

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 70

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber

Systemleistung (W): 111

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: epic R950-173-HF LED 7800 840 ET

Artikelnummer: 6290954154