lopia Q625-EG LED 3700 840 ET wa 3682234185

Einlege-/Einbauleuchte; Stahlblechgehäuse mit minimalisiertem Randaufbau, für ausgeschnittene Decken und Decken mit sichtbaren T-Schienen 24mm. Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006; Direkt strahlend. Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN-EN 12464-1, 65°< 3000 cd/m². Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstasten, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 622 x 622 x 94

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD], Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (625x625mm)

Einbautiefe (mm): 150(AD); 300(s-TS)

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 3700

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 140

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 26

Energieeffizienzklasse: B

Prüfzeichen: IP 20, F, BAP 65°<3000, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: lopia Q625-EG LED 3700 840 ET wa

Artikelnummer: 3682234185