klir-HIOSE/1700 LED 5400 930 DALI kl/aen 5696156610

Pendelleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert, kombiniert mit klaren Stirn- und Seitenteilen aus Acrylglas und Fresneloptik zur Profilaufhellung. Gehäusefarbe klar/aluminium natur eloxiert; Direkt/indirekt strahlend. Direktanteil über integrierte Micro-Zellenraster, metallisiert, silber hochglanz. Indirektanteil extrem breitstahlend mittels durchlaufendem Acrylprofil in konvexer Bauform. Seitenflächen aus Acryl mit integrierter Fresnel-Linse. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65°<1000 cd/m², UGR≤16 gemäß DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Einzelseilabhängung, transluzent, mit integrierter Stromführung. Frei höhenverstellbar von 150 - 1500 mm, inklusive Betriebsgerät für Deckeneinbau. Keine sichtbare Anschlussleitung.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1687 x 40 x 43

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 3000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 5400

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 115

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung (W): 47

Energieeffizienzklasse: D

Prüfzeichen: IP 20, CE, BAP 65°<1000, F, Indoor, Schutzklasse I

lichtwerk GmbH

Typ: klir-HIOSE/1700 LED 5400 930 DALI kl/aen

Artikelnummer: 5696156610