serio-HIG/2800 LED 15800 840 ET sw 5430144184

Pendelleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert. Stirnseiten Stahlblech. Feinstrukturlack tiefschwarz (ähnlich RAL 9005). Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Direkt/indirekt strahlend. Direkt- und Indirektanteil über weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Anschlussleitung transluzent, vormontiert. Einzelseilabhängung mit Schnellstellkupplung, frei höhenverstellbar von 150 bis 2000 mm.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 2807 x 61 x 106

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 15800

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 113

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (3 Stück)

Systemleistung (W): 139

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 20, CE, F, Indoor, Schutzklasse I

lichtwerk GmbH

Typ: serio-HIG/2800 LED 15800 840 ET sw

Artikelnummer: 5430144184