fino-ET+MP/R0600 LED 1600 840 DALI aen 1354046615+1350600150

Einbau- Systemleuchte; Aluminiumprofil ausgebildet als 90°-Winkel, natur eloxiert mit weißem Reflektor, für ausgeschnittene Decken. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Deckenbündiges, transluzentes Polycarbonatstrangpressprofil mit eingeschobener Microprismenscheibe; selbstrastend; auf Gehrung geschnitten; Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm². Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A. Befestigung mittels Schwenkbügeln oder Seilabhängung.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 619 x 86 x 96

Einbautiefe (mm): 135(AD)

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: L80/B10 50000

Leuchtenlichtstrom (lm): 1600

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 114

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung (W): 7

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: fino-ET+MP/R0600 LED 1600 840 DALI aen

Artikelnummer: 1354046615+1350600150