clip-it-OTB/1500 LED 5500 840 DALI vw 7693546600

Anbauleuchte; Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet. Die Befestigung erfolgt ausschließlich über die im Lieferumfang enthaltene Clips für 24 mm T-Schienen. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt tief-breitstrahlend. Transluzente Einzellinsenoptik aus Acryl mit seitlicher Abstrahlung. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65°< 3000 cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über vormontierte fünfpolige Anschlussleitung, 2m.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1525 x 55 x 30

Deckensystem: Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS]

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 20

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 5500

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 165

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung (W): 33

Energieeffizienzklasse: E

Prüfzeichen: IP 20, CE, BAP 65°<3000, F, Schutzklasse I, Indoor

lichtwerk GmbH

Typ: clip-it-OTB/1500 LED 5500 840 DALI vw

Artikelnummer: 7693546600