galant-pro-GPAK/1500 LED 5400 840 ET 2165214180

Anbauleuchte; Leuchtenkörper Stahlblechprofil, trapezförmig gekantet, Stirnseiten weiß aus Polycarbonat, Leitungseinführungen Nähe Leuchtenmitte, Wannenbefestigung durch Einrasten. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt diffus mittels Wannenprofil aus weiß-opalem Acrylglas, konvex mit innenliegenden Längsprismen, aufsteckbare weiße Stirnseiten aus Polycarbonat, UV-stabilisiert. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1504 x 218 x 80

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 0

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 5400

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 120

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 45

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 44, CE, F, Indoor, Schutzklasse I

lichtwerk GmbH

Typ: galant-pro-GPAK/1500 LED 5400 840 ET

Artikelnummer: 2165214180