clip-on-OG/1800 LED 6200 840 ET wa 7717644106

Anbauleuchte; Gehäuse aus Stahlblech lackiert. Durch die abnehmbaren Stirnseiten ist es möglich, ein optisch durchlaufendes Lichtband zu erstellen. Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006; Direkt diffus-strahlend. Geeiste Einzellinsenoptik aus Acryl mit seitlicher Abstrahlung. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1832 x 55 x 44

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 0

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 6200

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 154

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 40

Energieeffizienzklasse: E

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: clip-on-OG/1800 LED 6200 840 ET wa

Artikelnummer: 7717644106