drop/500 LED 3100 840 ET S9 2340154110

Anbauleuchte; Rundes Leuchtengehäuse aus tiefgezogenem Stahlblech. Für Decken- und Wandmontage geeignet Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt strahlend. Runde bombierte Acrylglaswanne mit opaler, matter, glatter Oberfläche. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN-EN 12464-1, 65°< 3000 cd/m². mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Reichweite von 1-8m, Ausschaltverzögerung von 30sek.-30min. und Helligkeitsschwellenwert von 2-2000lx jeweils stufenlos einstellbar. Schaltleistung max. 4 Leuchten. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm².

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 477 x 150

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 103 / 0

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 3100

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 124

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber + Bewegungsmelder S9 (1 Stück)

Systemleistung (W): 24

Energieeffizienzklasse: D

Prüfzeichen: IP 40, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, Glühdrahtprüfung 650°C, Schlagfestigkeit 0,20J, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: drop/500 LED 3100 840 ET S9

Artikelnummer: 2340154110