serio-HITOS/1100 LED 4200 840 ET LB 5474144175

Pendel- Systemleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Direkt/indirekt strahlend, getrennt dimmbar. Gleichbleibender Indirektanteil über alle Systemkomponenten mittels weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Direktanteil über Micro-Zellenraster in Gehäusefarbe. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65°< 1000 cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1. Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A. Bei Systemleuchte serio-HITOS LB ist jeweils eine Abhängung im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1125 x 61 x 106

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 4200

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 133

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (2 Stück)

Systemleistung (W): 32

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 20, CE, BAP 65°<1000, F, Indoor, Schutzklasse I

lichtwerk GmbH

Typ: serio-HITOS/1100 LED 4200 840 ET LB

Artikelnummer: 5474144175