serio-HITL/90° LED 6200 840 DALI LB sw 5434146624

Pendel- Systemleuchte; Aluminiumprofil ausgebildet als 90°-Winkel, natur eloxiert. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Direkt/indirekt strahlend, getrennt dimmbar. Gleichbleibender Indirektanteil über alle Systemkomponenten mittels weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Direktanteil über weiß-opal satinierten Endlosdiffusor serio-G. Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A. Bei Systemleuchte serio-HIT LB ist jeweils eine Abhängung im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 615 x 61 x 106

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 6200

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 112

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (2 Stück)

Systemleistung (W): 55

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 20, CE, BAP 65°<3000, F, Indoor, Schutzklasse I

lichtwerk GmbH

Typ: serio-HITL/90° LED 6200 840 DALI LB sw

Artikelnummer: 5434146624