fino-EMP/1100 LED 2900 840 ET 1354144150

Einbaukanal-Einzelleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert, für ausgeschnittene Decken. Befestigung mittels Schwenkbügel oder Seilabhängung. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Direkt strahlend. Transparentes Polycarbonatstrangpressprofil mit eingeschobener Microprismenscheibe und weißen Reflektoren. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1163 x 86 x 130

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe (mm): 135(AD)

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 2900

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 123

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 24

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 20, CE, F, Indoor, Schutzklasse I

lichtwerk GmbH

Typ: fino-EMP/1100 LED 2900 840 ET

Artikelnummer: 1354144150