scala-AG/450 LED 3900 840 DALI vw/aen 5942326685

Anbauleuchte; Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet, Scheibenrahmen aus Aluminium, natur eloxiert. Für Decken- und Wandmontage geeignet. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016/aluminium natur eloxiert; Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 450 x 450 x 63

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 40 / 206

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Leuchtenlichtstrom (lm): 3900

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 96

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI

Systemleistung (W): 41

Energieeffizienzklasse: D

Prüfzeichen: IP 20, CE, F, Indoor, Schutzklasse I

lichtwerk GmbH

Typ: scala-AG/450 LED 3900 840 DALI vw/aen

Artikelnummer: 5942326685