rason-RSAIMP/1500 LED 4700 927-965 DALI DT8 4454026975

Anbauleuchte; Besonders flach gestaltetes Leuchtengehäuse, Aluminiumstrangpressprofil natur eloxiert, sichtbare Bauhöhe 30 mm; Stirnseiten und Seitenteile aus natur eloxiertem Aluminium mit durchlaufender Längsnut, zur Leuchtenunterseite hin abgerundet. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Direkt/indirekt strahlend. Direktanteil mittels Microprismen-scheibe aus PMMA, homogener Lichtaustritt durch seitliche LED-Lichteinkopplung sowie aufliegendem Aluminium-Reflektor in hochreflektierend weißer Beschichtung, mit Micro-Lochung für eine leichte Deckenaufhellung; Leuchte in tunable white Technik für Human Centric Lighting. Lichtfarben 927/warmweiß (2700K) - 965/tageslichtweiß (6500K) stufenlos regelbar. 65°< 3000 cd/m² für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Anschlussleitung bereits vormontiert.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1480 x 330 x 42

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 0

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 2700K-6500K stufenlos regelbar

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 4700

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 85

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI device type 8 (1 Stück)

Systemleistung (W): 55

Energieeffizienzklasse: E

Prüfzeichen: IP 20, CE, BAP 65°<3000, F, Indoor, Schutzklasse I, HCL

lichtwerk GmbH

Typ: rason-RSAIMP/1500 LED 4700 927-965 DALI DT8

Artikelnummer: 4454026975