ciros R1200-HIG LED 30300 830 ET sw+SAE 5671134184+5670057100

Pendelleuchte; Gerundetes Aluminiumprofil, strukturlackiert. Drei Einzelseilabhängungen für waagrechte Decken. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Direkt/indirekt strahlend. Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission, Indirektanteil durch separate LED's mit weiß-opal satiniertem Acryl-Diffusor. Anschlussleitung transluzent, 5x0,75mm², 2000mm. Deckenbaldachin Kunststoff, weiß, 72 x 22mm. Montagefreundlich durch Bajonettverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1160 x 69

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 0

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K

Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 30300

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 136

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (3 Stück)

Systemleistung (W): 223

Prüfzeichen: IP 20, CE, Indoor, Schutzklasse I

lichtwerk GmbH

Typ: ciros R1200-HIG LED 30300 830 ET sw+SAE

Artikelnummer: 5671134184+5670057100