ciros R900-AG LED 14800 940 ET sw 4689174184

Anbauleuchte; Gerundetes Aluminiumprofil, strukturlackiert. Für Decken- und Wandmontage geeignet. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Direkt strahlend. Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Montagefreundlich durch Bajonettverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 880 x 69

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 14800

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 143

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 104

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 20, CE, Indoor, Schutzklasse I

lichtwerk GmbH

Typ: ciros R900-AG LED 14800 940 ET sw

Artikelnummer: 4689174184