epic R1280-173-EF LED 15200 840 DALI 6251286154

Einbauleuchte; Gerundetes Aluminiumprofil, natur eloxiert. Umlaufende Schattenfuge zwischen Gehäuse und plan eingesetztem Folienrahmen. Minimalisierter Schmutzeintrag durch Dichtlippe zwischen Rahmen und Gehäuse. Für ausgeschnittene Decken. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Direkt strahlend. Plan eingesetztes Aluminiumprofil mit transluzenter Folie für ein homogenes Erscheinungsbild. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Befestigung bauseits oder mit separat zu bestellendem Seil-Befestigungssatz.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1310 x 184

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe (mm): 240(AD)

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Leuchtenlichtstrom (lm): 15200

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 70

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI

Systemleistung (W): 218

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: epic R1280-173-EF LED 15200 840 DALI

Artikelnummer: 6251286154