bota-BESSB 195 LED 2500 840 DALI KGM IP54 8791356625

Einbau-Downlight; Gehäuse aus Stahlblech mit Abdeckring aus Aluminium-Druckguss, lackiert. Erhöhte Schutzart IP54 durch transluzente Glasscheibe aus Sicherheitsglas. Mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage, geeignet für Deckenstärken von 10mm-25mm. Gehäusefarbe kieselgrau metallic; Direkt breitstrahlend. Lichtverteilung mittels hochglänzendem, stückeloxiertem Reflektor aus Reinstaluminium, mit transluzenter Abdeckung aus Sicherheitsglas. Werkzeuglose Reflektormontage mittels Snap-In-Federsystem. Externer Treiber mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss und Anschluss der Steuerleitung über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 246 x 117

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe (mm): 165(AD)

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 2500

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 109

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI

Systemleistung (W): 23

Energieeffizienzklasse: D

Prüfzeichen: IP 54, CE, F, Indoor, Schutzklasse II

lichtwerk GmbH

Typ: bota-BESSB 195 LED 2500 840 DALI KGM IP54

Artikelnummer: 8791356625