pilo-EOTBT LED 4800 840 ET sw 7683044104

Einlegeleuchte; Extrem flache, rahmenlose Einlegeleuchte aus Stahlblech. Geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, oder in Verbindung mit Einbaurahmen elvo/pilo-ER auch für ausgeschnittene Decken. Gehäuseunterseite einteilig mit Lochbild. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Direkt tief-breitstrahlend. Vollintegrierte transluzente Einzellinsenoptik aus Acryl. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65°< 3000 cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 618 x 618 x 37

Deckensystem: Decken mit sichtbaren T-Schienen/24mm [s-TS] (625x625mm)

Einbautiefe (mm): 120(s-TS)

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L90/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 4800

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 133

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 36

Energieeffizienzklasse: E

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, F-Dach, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: pilo-EOTBT LED 4800 840 ET sw

Artikelnummer: 7683044104