serio-HITS/0800 LED 3300 840 ET LB 5433144145

Pendel- Systemleuchte; Aluminiumprofil mit LED-Einheit für Indirektanteil, natur eloxiert. Drei integrierte Strahler an der Gehäuseunterseite. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert/weißaluminium; Direkt/indirekt strahlend. Gleichbleibender Indirektanteil über alle Systemkomponenten mittels weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Direktanteil über drei integrierte Strahler; Ausstrahlungswinkel 40°. Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A. Bei Systemleuchten serio-HITS LB ist jeweils eine Abhängung im Lieferung enthalten.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 845 x 61 x 190

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 3300

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 106

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (2 Stück)

Systemleistung (W): 31

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 20, CE, BAP 65°<1000, F, Indoor, Schutzklasse I

lichtwerk GmbH

Typ: serio-HITS/0800 LED 3300 840 ET LB

Artikelnummer: 5433144145