micro-EFA/0800 LED 2900 840 ET vw 7313144190

Einbauleuchte; Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet. LED Trägereinheit aus Aluminiumprofil, natur eloxiert. Durch die abnehmbaren Stirnseiten ist es möglich, ein optisch durchlaufendes Lichtband zu erstellen. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt asymmetrisch strahlend. Lichtverteilung mittels Fresnel-Linse aus Acryl. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible‚ Leiter bis 2,5mm²

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 876 x 110 x 57

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe (mm): 60(AD)

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 2900

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 114

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 25

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F-Dach, MM, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: micro-EFA/0800 LED 2900 840 ET vw

Artikelnummer: 7313144190