serio-HIOS/2200 LED 7700 840 ET sw 5478144104

Pendelleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert. Stirnseiten Stahlblech, schwarz lackiert. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Direkt/indirekt strahlend, getrennt dimmbar. Indirektanteil mittels weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Direktanteil über Micro-Zellenraster in Gehäusefarbe. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65°< 1000 cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1. Einzelseilabhängung mit Schnellstellkupplung, frei höhenverstellbar von 150 bis 2000 mm.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 2247 x 61 x 106

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 7700

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 122

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (2 Stück)

Systemleistung (W): 63

Prüfzeichen: IP 20, CE, BAP 65°<1000, F, Indoor, Schutzklasse I

lichtwerk GmbH

Typ: serio-HIOS/2200 LED 7700 840 ET sw

Artikelnummer: 5478144104