scala-AG/615 LED 3600 840 DALI vw/aen 5941116685

Anbauleuchte; Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet, Scheibenrahmen aus Aluminium, natur eloxiert. Für Decken- und Wandmontage geeignet. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016/aluminium natur eloxiert; Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN-EN 12464-1, 65°< 3000 cd/m². Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 615 x 615 x 63

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 288

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Leuchtenlichtstrom (lm): 3600

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 146

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung (W): 25

Energieeffizienzklasse: Z

Prüfzeichen: IP 20, CE, BAP 65°<3000, F, Indoor, Schutzklasse I

lichtwerk GmbH

Typ: scala-AG/615 LED 3600 840 DALI vw/aen

Artikelnummer: 5941116685